本科实验报告

| 课程名称： | 自动控制原理 |
| --- | --- |
| 姓 名： |  |
| 学 院： |  |
| 专 业： |  |
| 学 号： |  |
| 指导教师： |  |

年 月 日

实验报告

课程名称：    自动控制原理 			 实验类型：	仿真实验

实验名称：

学生姓名： 专业： 学号：

同组学生姓名：						指导老师：

实验地点：	线上仿真	  实验日期：	年  月	日

- 实验目的和要求

基于虚拟现实技术实现水下机械臂和三维场景的实时仿真，模拟机械臂装置在海洋环境下的运动特性，加深对自动控制原理知识要点的理解。

重点考察知识点：1. 控制系统的数学建模；2．线性系统时域性能指标和分析；3. 线性系统稳定性分析（劳斯判据） 4．控制系统的设计与校正（PID原理及参数对控制性能影响）；

扩展知识点：1.线性系统频域分析、2．控制器校正分析。

- 实验内容和原理（必填）

(该部分需要写出各实验中重点考察知识点的内容和原理)

实验1、

液压机械臂主要结构及功能

机械臂基座:

用于固定机械臂

机械臂连杆:

机械臂关节之间的连接结构

机械臂抓手:

用于抓取物体

机械臂关节:

机械臂的运动部件，大多为转动关节

液压油箱:

用于在液压回路中供给和回收液压油

液压泵:

用于将电能转换成液压油的压力能，向整个液压系统提供动力

液压阀:

使用电磁比例伺服阀，依据输入的控制电压信号控制液压油在油路中的流向和流量大小

液压缸:

将液压油的压力能转换为机械能，驱动负载作直线往复运动

实验2、运动学与动力学建模

（重点考察液压机械臂动力学数学建模方法，机械臂正逆运动学了解即可）

机械臂正运动学

运动学研究机械臂的运动特性，而不考虑使机械臂产生运动时施加的力。机械臂正运动学研究，如何基于已知的各个关节的位置（即平移关节的位移或旋转关节的转角），求末端执行器的位姿（位置和姿态）。最为常用的正运动学方法为D-H表示法。

D-H表示法：

建立连杆坐标系的基本原则如下图所示。其中，规定连杆的坐标系为i，坐标系的z轴与关节轴重合，坐标系的远点位于连杆长度a与关节轴线的交点处，坐标系的x轴沿着a由轴i指向轴i+1，坐标系的y由右手定则确定。

如图所示，表示了机器人的两个连杆i-1和i，图中的四个参数ai-1、αi-1、di、θi即为连杆的D-H参数。

图 1 连杆结构示意图

D-H参数的计算法则如下：

ai=Xi，从Zi移动到Zi+1的距离；

ai=Xi，从Zi移动到Zi+1的角度。

di=Zi，从Xi−1移动到Xi的距离；

θi=Zi，从Xi−1移动到Xi的角度。

通过D-H参数建立相邻连杆的坐标系变换的一般形式，然后将这些变换联系起来，就可以求出最后一个连杆相对于基坐标系的位置和姿态，即运动学方程的矩阵表示。假设基座为“第0个关节”，定义第i个关节到下一关节的坐标转换矩阵Ti,i+1表示为：

Ti,i+1=cosqi+1−sin⁡qi+1cos⁡αi+1sin⁡qi+1sin⁡αi+1ai+1cos⁡qi+1sinqi+1cos⁡qi+1cos⁡αi+1−cos⁡qi+1sin⁡αi+1ai+1sin⁡qi+10sinαi+1cosαi+1di+10001

对于液压机械臂来说，可以推出从基座到机械臂末端的位姿矩阵为：

baseTtool= 0T5= 0T1 1T2 2T3 3T4 4T5

因此，机械臂末端在基座坐标系下的位置（xyz坐标）和姿态（欧拉角，包括横滚角row、俯仰角pitch、朝向角yaw）可表示为：

x= baseTtool1,4

y= baseTtool2,4

z= baseTtool(3,4)

r=atan2( baseTtool(3,2), baseTtool(3,3))

p=atan2(− baseTtool(3,1), baseTtool(3,2)2+ baseTtool(3,3)2)

y=atan2( baseTtool(2,1), baseTtool(1,1))

图 2 液压机械臂D-H参数表

机械臂逆运动学

机械臂逆运动学研究如何基于末端执行器的位姿（位置和姿态），反求机械臂各个关节的位置（即平移关节的位移或旋转关节的转角）。常用的逆运动学解法有几何解法。

在几何解法求出机械臂的解中，常将机械臂的空间几何参数分解为平面几何问题。对于具有三自由度的机械臂来说，由于机械臂是平面的，因此可以利用平面几何关系直接求解，其平面关系示意图如下所示：

图 3 平面关系示意图

由该示意图所示，结合几何知识，可推得正运动学公式如下：

q1=arctan⁡2(x,y)

l1+l2cos⁡(q2)+l3cos⁡(q2+q3)=x2+y2

l2sin⁡(q2)+l3sin⁡(q2+q3)=−z

于是，可反推得到逆运动学公式如下：

q1=arctan⁡2(x,y)

q2=arcsin⁡l3z2+d2sin⁡(−q3)+arctan⁡2(z,d),d=x2+y2−l1

q3=−arccos⁡x2+y2−l1)2+z2−l22−l322l2l3

液压机械臂动力学

以一个液压关节为例，推导建模过程如下：

Step1. 对于用于驱动关节转动的各个液压缸，液压缸两腔的压强与液压阀进出口流量 Qᵢ, Qₒ ∈ ℝⁿˣˡ 有关：

ViPePi=−Ai∂x∂qq+Qi
VoPePo=Ao∂x∂qq−Qo

其中 Vᵢ, Vₒ ∈ ℝⁿˣˡ 分别为各液压缸无杆腔和有杆腔的体积向量，可由两腔截面积 Aᵢ, Aₒ 和液压缸推杆位移 x 得到；βₑ ∈ ℝ 为液压油有效体积模量，温度变化不剧烈时可以认为是常数。

Step2. 为方便建立时不变模型，将阀控电压 U 作为输入，在频域用 U(s) 表示，液压阀流量 Q 作为被控变量，在频域用 Φ(s) 表示。

Θ(s)U(s)=∂x∂qβeAiVikqiΔPiAoVokqoΔPo12mL2s3+∂x∂q2βeAi2ViAo2Vos≜abs3+cs

其中 ∂x/∂q, Vᵢ, Vₒ, ΔPᵢ, ΔPₒ 为时变量，有如下形式：

∂x∂q=ll2cos⁡ql12+l22+2l1l2sin⁡q,Vi=Vimin+(x−x0)AiVo=Vomax−(x−x0)Ao
u>0,ΔPi=Ps−PiΔPo=Po−Pru<0,ΔPi=Pi−PrΔPo=Ps−Po

Step3. 线性化处理：在 q=0 附近，假设 Pᵢ, Pₒ, Vᵢ, Vₒ 不变

a=ll2l12+l22βeAiVimin+(x−x0)AikqiPs−Pi+AoVomax−(x−x0)AokqoPo−Pr,u>0AiVimin+(x−x0)AikqiPi−Pr+AoVomax−(x−x0)AokqoPs−Po,u<0
b=12mL2
c=ll2l12+l222βeAi2Vimin+(x−x0)AiAo2Vomax−(x−x0)Ao

Step4. 代入实际参数，得到：

G(s)=1.37988.1s3+13.1163s,u>00.67378.1s3+13.1163s,u<0

为简化后续分析过程，这里使用 u>0 时的 G(s) 来代替整个过程的传递函数。

在后续分析中，单关节液压动力学模型传递函数全局表示为：

G(s)=1.37988.1s3+13.1163s

实验3、时域频域性能分析

（重点考察时域性能指标与分析，劳斯表法稳定性分析）

控制系统性能分析

1、时域性能分析

时域分析法是一种直接在时间域对系统进行分析的方法，具有直观、准确的优点，可以提供系统时间响应的全部信息。在时域分析中，控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标。动态性能指标是指稳定的系统在单位阶跃函数作用下，动态过程随时间的变化状况的指标。而稳态性能指标指时间趋于无穷时，系统的稳态误差。

常用动态性能指标

- 上升时间（t_r）：指响应曲线从终值的10%上升到终值的90%所需的时间。对于震荡的系统，亦可定义为响应从零第一次上升到终值所需的时间。上升时间是系统响应速度的一种度量。上升时间越短，意味着系统的响应速度越快。

- 峰值时间（t_p）：指响应超过其终值后到达第一个峰值所需的时间。

- 调节时间（t_s）：指响应到达并保持在终值 ±5%（或 ±2%）内所需的最短时间。

- 超调量（σ%）：指响应的最大偏离量 c(t_p) 与终值 c(∞) 的差与终值 c(∞) 的比的百分数。欠阻尼系统无超调。

2、线性系统的稳定性分析

线性系统稳定的充分必要条件是：闭环系统特征方程的所有根均具有负实部；或者说，闭环传递函数的极点均位于 s 左半平面。

A、赫尔维茨稳定判据：该线性系统的特征方程为

D(s)=a0sn+a1sn−1+⋯+an−1s+an=0, 					a0>0

则使线性系统稳定的必要条件是上述特征方程各项系数为正数。

B、劳斯判据：劳斯表中第一列各值为正。

劳斯表示意图如下：（图片中显示劳斯表结构）

C、根轨迹法：根轨迹是开环系统某一参数从零变到无穷时，闭环系统特征方程的根在 s 平面上变化的轨迹。根轨迹可以根据已知的开环传递函数迅速判断闭环系统的特性，是一种工程广泛应用的系统分析方法。

3、频域性能分析

频域分析法是应用频率特性研究线性系统的方法。常用频域分析手段有利用波特图进行分析与利用奈奎斯特图进行分析。

A、波特图：波特图是线性非时变系统的传递函数对频率的半对数坐标图，利用波特图可以看出系统的频率响应。又称幅频响应和相频响应曲线图。

B、奈奎斯特图：奈奎斯特图是线性非时变系统的传递函数在极坐标系下的频率响应图，将其频率响应的增益及相位以极坐标的方式绘出。

4、频域稳定性判据

控制系统的闭环稳定性是系统分析和设计过程中要解决的首要问题，奈奎斯特稳定判据和对数频率稳定判据是最常用的两种频率稳定判据。与时域稳定判据相比，频域稳定判据的特点是根据开环系统频率特性曲线判定闭环系统的稳定性，使用方便，易于推广。

A、奈奎斯特稳定判据：画出开环系统的奈奎斯特图。奈奎斯特稳定判据的基本形式表明，如果系统开环传递函数 G(s) 在 s 复数平面的虚轴 jω 上既无极点又无零点，那么有 Z = P - R = P - 2N。其中，P 是开环传递函数在右半 s 平面上的极点数。N 是当角频率由 ω = 0 变化到 ω = +∞ 时 G(jω) 的轨迹沿逆时针方向围绕轴上点 (-1, j0) 的次数。奈奎斯特稳定判据还指出：Z=0 时，闭环控制系统稳定；Z≠0 时，闭环控制系统不稳定。

B、对数频率稳定判据：对数判据是根据 G(jω) 的幅值对数图和相角图来确定 N 的。在幅值对数图上特性为正值时的频率区间内，规定相角图上特性曲线由下向上穿过 180 度线称为负穿越，而由上向下称为正穿越。分别用 N₋ 和 N₊ 表示正穿越次数和负穿越次数，则 N = N₊ - N₋。判据的结论仍然是 Z = P - 2N，且 Z=0 时闭环系统稳定，Z≠0 时闭环系统不稳定。

实验4、机械臂控制器设计

（重点考察PID算法原理，PID各参数作用）

PID控制，即Proportional(P)-Integral(I)-Derivative(D)Control，实际上是三种反馈控制(比例控制、积分控制与微分控制)的统称，在一定宽度内相当于滞后超前校正网络。根据控制对象和应用条件，可以采用三种控制的部分组合或三者组合，具体形式可表述为 C(s)=Kp+Kis+Kds

- K_p 为微分控制器，能反映输入信号的变化趋势，产生有效的修正信号，以增加系统的阻尼程度，从而改善系统的稳定性。

- K_p 为比例控制器，改变信号的增益而不影响其相位。

- K_i 为积分控制器，串联校正时，可以提高系统的型别（I型系统、II型系统），有利于系统稳态性能的提高，但积分控制是系统增加了一个位于原点的开环极点，使信号产生90度的相角滞后，对系统的稳定性不利。

一般来说，当被控对象G(s)只有一个或两个极点（或可作二阶近似）时，PID控制器对减少系统的稳态误差和改善系统的瞬态性能，效果特别明显。

三、实验结果与分析（必填）

(本节需写出考核模式下各题答案，并简述选取理由。其中，题9、10、11涉及拓展知识点，不做考核要求)

例：题1：液压机械臂的动力来源于液压系统，请问直接驱动液压机械臂关节转动的液压元件是（C液压缸）  理由：由实验1内容可知，A选项油箱仅提供油液及其过滤冷却功能，B选项液压泵向外泵出流量和压力，C选项液压缸直接驱动关节转动，D选项液压阀用于控制流量压力大小，因此选C

题 1：液压机械臂的动力来源于液压系统，请问直接驱动液压机械臂关节转动的液压元件是（C 液压缸） 理由：由液压系统原理及实验内容可知，A 选项油箱仅提供油液及其过滤冷却功能，B 选项液压泵向外泵出流量和压力，D 选项液压阀用于控制流量压力大小，只有 C 选项液压缸作为执行元件，将液压能转化为机械能直接驱动关节转动，因此选 C。

题 2：本实验中的液压机械臂具有 4 个关节，其中有 4 个转动关节和 0 个直动关节 理由：实验所用液压机械臂通常模拟挖掘机结构，包含底座旋转、大臂升降、小臂伸缩及末端动作四个运动维度，因此具有 4 个关节。尽管驱动力来自液压缸的伸缩，但机械臂各连杆之间均通过销轴铰链连接，相对运动形式均为绕轴旋转，因此这 4 个关节全部被定义为转动关节，不存在做相对直线平移的直动关节。

题 3：本实验中的液压机械臂共有 4 个关节，其中控制机械臂左右摇摆运动的是（A），而（D）的转动不会影响机械臂末端的位置 理由：根据常规液压机械臂（类似挖掘机）结构，第 1 关节（肩关节/底座）负责整体的左右回转（摇摆），而第 4 关节（腕关节）通常仅负责末端执行器的姿态旋转，其自身的旋转中心与末端位置重合或影响极小，主要改变方向而非空间位置，因此选 A 和 D。

题 4：本实验中液压机械臂的关节角度变化是由液压阀控制的，液压阀控制量与液压缸压强构成一阶环节，液压缸压强与机械臂关节转矩呈线性关系，关节转矩与关节转角构成（C）环节，因此总体上液压阀控制量与液压机械臂关节转角间构成（D）环节，是典型的高阶系统 理由：根据物理模型，力矩驱动负载转动涉及惯性环节（Jθ=T），加速度积分两次得到角度，故转矩与转角构成二阶环节（C）；系统总体传递函数为一阶（阀-压强）乘以二阶（力矩-角度），总阶数为三阶（D）。

题 5：如图所示的二阶控制系统结构图，试确定参数 K1和 Kt，使系统的自然频率和阻尼比分别为 ωn=5, 					ξ=1（C） 理由：首先求系统闭环传递函数，特征方程形式整理为 s2+(1.5+20K1Kt)s+20K1=0对比标准二阶形式 s2+2ξωns+ωn2=0， 由 ωn=5得 ωn2=25，故 20K1=25⇒K1=1.25；由 ξ=1得 2ξωn=10，即 1.5+20K1Kt=10，代入 K1解得 Kt≈0.34，因此选 C。

题 6：已知二阶系统的单位阶跃响应为 c(t)=10−12.5e−1.5tsin⁡(2t+53.1∘)， 则下面单位阶跃响应曲线正确的是（B） 理由：根据表达式，当 t→∞时，指数项衰减为 0，稳态值 c(∞)=10。当 t=0时，计算得 c(0)≈0。该响应包含正弦项和指数衰减项，为典型的欠阻尼二阶系统响应，具有超调量。对比选项，B 图起点为 0，稳态值为 10 且具有振荡收敛特征，符合解析式描述，因此选 B。

题 7：已知单位负反馈系统的开环传递函数为 G(s)=K(0.5s+1)s(s+1)(0.5s2+s+1)， 试确定系统稳定时 K的取值范围（A） 理由：写出系统特征方程 1+G(s)=0，整理得到 0.5s4+1.5s3+2s2+(1+0.5K)s+K=0列写劳斯判据表（Routh Array），根据第一列元素均大于 0 的稳定条件，需满足 2.5−0.25K>0（即 K<10）且后续项计算得到 K2+10K−20<0，解得正数范围 0<K<1.708，因此选 A。

题 8：设单位反馈系统的开环传递函数为 G(s)=K(1−s)s(s+2)， 则以下为 K从零变到无穷时根轨迹图为（B） 理由：系统有两个极点 s=0, 					−2和一个右半平面零点 s=1。根据根轨迹规则，实轴上的轨迹在 −2,0之外。由于存在右半平面零点，根轨迹必须跨越虚轴进入右半平面并终止于该零点。图中 B 展示了根轨迹圆周跨越虚轴进入右半平面并最终趋向于 s=1的特征，符合非最小相位系统的根轨迹形状，因此选 B。

题 9：已知系统的开环传递函数为 G(s)H(s)=8s0.11ss21(s2+s+1)， 则在该系统的对数幅频渐进特性曲线中，ω=1.5 rad/s 时曲线斜率为（C） 理由：分析各环节转折频率：积分环节 −20 dB/dec；转折频率 0.1 处有一阶微分环节（零点）叠加 +20 dB/dec，叠加后斜率变 0；转折频率 1 处有二阶振荡环节（极点）叠加 −40 dB/dec，叠加后斜率变为 −40 dB/dec。ω=1.5 处于 1 和 2（下一转折频率）之间，故斜率为 −40 dB/dec，因此选 C。

题 10：已知系统的开环传递函数为 G(s)=Ks2(Ts+1) 					(K,T>0)， 则下列根据奈氏判据判断系统稳定性以及 s右半平面闭环极点数描述正确的是（D） 理由：该系统属于 II 型系统，有两个积分环节。由于原点处有两个极点，奈奎斯特路径需在原点处画一个无穷大的半圆（对应 s平面上转过 180 度），映射到 G(s)平面上则是顺时针旋转 2×180=360度的大圆。这会导致奈氏曲线顺时针包围 −1,j0点 2 圈（N=2）。根据 Z=P+N，此处开环 RHP 极点 P=0，故闭环 RHP 极点数 Z=2，系统不稳定，因此选 D。

题 11：下列关于线性系统的频域分析描述错误的是（C） 理由：A 选项频率特性确实反映正弦响应性能；B 选项描述函数法等可推广至非线性；D 选项最小相位系统稳定确实需相角和幅值裕度均为正；而 C 选项中“根轨迹法”属于复频域（s 平面）分析法，主要研究闭环极点随增益变化的轨迹，不属于“频域分析方法”（如 Bode 图、Nyquist 图等利用频率特性的方法），分类错误，因此选 C。

题 12：对于 PID 控制器 C(s)=Kp+Kis+Kds， 则下列其参数 Kp,Ki,Kd对控制性能影响描述错误的是（B） 理由：A 选项比例控制规律正确；C 选项微分反映变化趋势正确；D 选项微分对噪声有放大作用正确；B 选项称积分控制器“有利于系统稳定性的提高”是错误的，积分环节引入了 90 度相角滞后，会降低系统的相位裕度，从而降低系统的稳定性，其主要作用是消除稳态误差，因此选 B。

题 13：调节系统在纯比例作用下已整定好，加入积分作用后，为保证原来稳定度，此时应将比例增益 Kp（B） 理由：积分作用（I）会引入 90 度的相位滞后，从而减小系统的相位裕度，降低系统的稳定性。为了补偿这种稳定性损失并维持原有的稳定度，通常需要降低开环增益，即减小比例增益 Kp，以换取更大的相位裕度，因此选 B。

五、讨论、心得（必填）

（包含对虚拟仿真平台的反馈和建议）

这次水下机械臂的虚拟仿真实验让我对自动控制原理的知识点有了更具体、更直观的认识。以前看书本上的公式和理论，总觉得有点抽象，但通过模拟机械臂在水下环境的运动和控制，我深刻体会到了数学建模的重要性。特别是液压关节的动力学建模和D-H参数法，让我理解了如何将复杂的物理系统转化为可分析的数学模型。

在分析系统性能时，我对时域性能指标和稳定性分析有了更清晰的把握，知道这些指标直接决定了机械臂动作的“快”和“稳”。最后的PID控制器设计环节，通过调整参数，亲手观察控制效果的变化，也让我对“比例-积分-微分”这三种经典控制规律的作用有了更深刻的理解，认识到它们之间相互制约、需要平衡的复杂关系。

虚拟仿真平台的三维场景和实时反馈非常直观，极大地提高了学习的兴趣和效率。

年月日