第一章

自动控制：指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动的按照预定的规律运行。

自动控制系统：将被控对象和控制装置按照一定的方式连接起来组成的一个有机总体。

反馈控制的原理：控制装置对被控对象施加的控制作用，是取自被控量的反馈信息，用来不断修正被控量与输入量之间的偏差从而实现对被控对象进行控制的任务。

反馈：把取出输入量送回到输入端，并与输入信号相比较产生偏差信号的过程。

负反馈：输入信号与反馈信号相减使产生的偏差越来越小。

负反馈系统的组成：给定元件（给出系统输入量）、测量元件（检测被控制的物理量）、比较元件（检测的被控量与输入量进行比较，确定两者间的偏差）、放大元件（比较元件给出的偏差信号进行放大）、执行元件（直接推动被控对象，使被控量发生变化）、校正元件。

自动控制系统的基本控制方式：反馈控制方式、开环控制方式、复合控制方式。

闭环控制系统的特点：偏差控制，可以抑制内、外扰动对被控制量产生的影响；精度高、结构复杂，设计、分析麻烦。

开环控制系统的特点：顺向作用，没有反向的联系，没有修正偏差能力，抗扰动性较差；结构简单、调整方便、成本低。

基本要求：稳定性、快速性、准确性。

线性自动控制系统的稳定性是由系统结构和参数决定的，与外界因素无关。

第二章

数学模型：描述系统内部物理量之间关系的数学表达式。比如代数方程（反映系统静态关系）、微分方程（表示系统输入与输出之间的动态关系）、传递函数、频率特性、结构图、信号流图等。

传递函数：线性定常系统的传递函数定义为零初始条件下，系统输出量的拉式变换与输入量的拉式变换之比。

传递函数的性质：传递函数是一种用系统参数表示输出量与输入量之间关系的表达式，它只取决于系统或元件的结构和参数，而与输入量的形式无关。

极点与零点：传递函数的极点可以受输入函数的激发，在输出响应中形成自由运动的模态；传递函数的零点并不形成自由运动的模态，但他们却影响各模态在响应中所占的比重，因而也影响响应曲线的形状。

结构图的组成：信号线、引出点（测量点）、比较点（综合点）、方框。

信号流图的组成：源节点（输入节点）、阱节点（输出节点）、混合节点、前向通路、回路、不接触回路。

系统的开环传递函数：等效为主反馈断开时，从输入信号到反馈信号之间的传递函数。

第三章

动态性能指标：

上升时间tr：响应从终值10%上升到终值90%所需的时间。对于有振荡的系统，亦可定义为从响应从零第一次上升到终值所需的时间。

峰值时间tp：响应超过其终值，到达第一个峰值所需的时间。

调节时间ts：响应到达并保持在终值±5％内所需的最短时间。

超调量σ：响应的最大偏离量与终值的差与终值比的百分数。

延迟时间td：响应曲线第一次达到其终值一半所需时间。

系统对输入信号导数的响应就等于系统对该输入信号响应的导数；或者，系统对输入信号积分的响应就等于系统对该输入信号响应的积分，而积分常数由零输出初始条件决定。

稳定性：系统在扰动消失后，由初始偏差状态恢复到原平衡状态的性能。稳定性仅取决于系统自身的固有特性，而与外界条件无关。

若线性控制系统在初始扰动的影响下，其动态过程随时间的推移逐渐衰减并趋于零，则称系统渐进稳定。如果在初始扰动影响下，系统的动态过程随时间的推移而发散，则称系统不稳定。

线性系统稳定的充要条件是：闭环系统特征方程的所有根均具有负实部；或者说闭环传递函数的极点均位于s左半平面。

劳斯判据：劳斯表中第一列的各值为正，若出现小于零的数值，系统就不稳定，且第一列各系数符号的改变次数代表特征方程的正实部根的数目。

减小或消除稳态误差：提高型别；增大稳态误差系数；改变结构。

第四章

根轨迹判定稳定性：根轨迹全位于s左半平面即稳定；有一条或一条以上全部位于右半平面即不稳定；有一条及以上穿过左右平面，其余在左半平面，是有条件的稳定。

第五章

奈奎斯特稳定判据：反馈控制系统稳定的充要条件是半闭合曲线ΓGH不穿过（-1，j0）点且逆时针包围临界点（-1，j0）点的圈数R等于开环传递函数的正实部极点数P。即：

Z=P-R=P-2N

对数频率稳定判据：设P为开环系统正实部极点数，反馈控制系统稳定的充要条件就是φωc≠2k+1πk=0,1,2…和L(ω)>0时，Γφ曲线穿越2k+1π线的次数N=N+-N-满足Z=P-2N=0

相角裕度：对于闭环稳定系统，若系统开环相频特性再滞后γ度，则系统将处于临界稳定状态。

幅值裕度：对于闭环稳定系统，若系统开环幅频特性再增大h倍，则系统将处于临界稳定状态。

稳态性能：低中频段（陡高）；动态性能：中频段（缓宽）；抗干扰性能：高频段（低陡）。

第六章

P（比例环节）I（积分环节）D（微分环节）控制规律：应使I部分发生在系统频率特性的低频段，以提高系统的稳态性能；而使D部分发生在系统频率特性的中频段，以改善系统的动态性能。

超前原理：利用超前网络或PD控制器的相角超前特性，在系统新的、更高的截止频率处提供额外的正相角补偿，增加系统的相角裕度。

滞后原理：利用滞后网络或PI控制器的高频幅值衰减特性，以降低系统的开环截止频率，提高系统的相角裕度。