专业：   海洋科学

姓名：

学号：

日期：   2025.4.21

地点：

实验报告

课程名称： 海洋化学与实验       指导老师：  江宗培            成绩：________________

实验名称： 河口区淡水-海水两端元混合的模拟实验与计算

同组学生姓名：  魏元瀚，栾雨桐，颜颖豪

一、实验目的与要求

- 回顾pH的采样和测定方法

- 掌握CO2SYS的使用方法

- 了解河口混合过程中参数的保守性（conservative）和非保守性

二、实验原理与内容

- 电极法测定pH

电极法使用氢离子可逆电极分别测定标准缓冲溶液（s）和待测溶液（x）的电势电位，根据能斯特方程有：

（1）

其中Es，Ex是测定所得的标准缓冲溶液和待测溶液的电势电位（mV），R为理想气体常数［8.314 J/(K mol)］，T为温度（单位为K），F为法拉第常数（96485 C/mol），pHs是标准缓冲溶液的已知准确pH值，ΔEj是标准缓冲溶液和待测溶液的液接电位差值。如标准缓冲溶液与待测溶液组分近似相同，则可忽略ΔEj而得到pH的操作定义:

．                    （2）

电极法测定只需要电极，电位计和pH标准缓冲溶液，其设备简单便宜，便于携带且操作快捷，细致的操作可以使实验室测定的重现性达到±0.003。

- CO2SYS的使用方法

确保Excel允许使用宏命令。在“INPUT”sheet中选择相关参数和pH标度，在“DATA”中输入碳酸盐体系任意两个参数（TA，TCO2，pH，pCO2）和环境参数（Salinity, t, P, 营养盐），点击“START”进行自动计算。

三、实验设备与材料

采水器，盐度计（YSI），pH电极，pH计，pH缓冲溶液，量筒，烧杯，移液管等实验室常用器材。

四、实验方法与步骤

河口混合过程中pH的变化：实验测定

- 利用采样器取启真湖水样500 mL。

- 在实验室中利用pH缓冲溶液对电极进行校正，记录各缓冲溶液的电势电位（mV），绘制pH测定的标准曲线，并对比公式（2）验证其能斯特响应。

- 分别测定湖水样品和人工海水的盐度和电势电位并计算pH。

- 根据湖水样品和人工海水的盐度，模拟河口淡水-海水两端元混合，取适量两种水体按不同比例进行混合，配置盐度梯度约为5，10，15，20，25，30的混合水样，在混合均匀后测量混合液的盐度值和pH值，用表格记录混合比例、盐度、pH等数据。

- 绘制pH（y轴）-salinity（x轴）图。

河口混合过程中pH的变化：理论计算

- 2017年7月密西西比河的河流端元性质为（温度 = 29oC，盐度=0，溶解无机碳DIC = 2210 mol/kg，碱度TA = 2130 mol/kg），外海海水端元性质为（温度 = 30oC，盐度=35，DIC = 2050 mol/kg，TA = 2390 mol/kg），现场实际测定的pHobs数据如下表所示：

| 盐度 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pHobs (total scale) | 8.67 | 8.82 | 8.73 | 8.62 | 8.42 | 8.36 | 8.28 | 8.20 |

- 请利用CO2SYS计算河水-海水两端元保守混合（conservative mixing）作用下pH（pHmix）和DIC（DICmix）随盐度的变化。

- 假设混合过程中TA基本呈现保守性质，请利用CO2SYS计算现场DIC实际浓度（DICobs）随盐度的变化。

- 绘图分别对比pH（pHobs和pHmix）和DIC（DICobs和DICmix）随盐度的变化，并计算生物作用引起的非保守改变量DICbio和pHbio（non-conservative changes），并解释其可能原因。

- 实验结果与分析

- 测得标准曲线数据为

| mV | pH |
| --- | --- |
| 164 | 4 |
| -1 | 6.87 |
| -133 | 9.17 |

- 数据拟合后得到标准曲线y = -0.0174x + 6.854其中R2=1,说明极显著

- 测得不同盐度下湖水mV拟合为pH后最终数据如下图

| 盐度 | mV | pH |
| --- | --- | --- |
| 0 | -56 | 7.8285 |
| 5 | -101 | 8.6115 |
| 10 | -107 | 8.7159 |
| 15 | -113 | 8.8203 |
| 20 | -120 | 8.9421 |
| 25 | -126 | 9.0465 |
| 30 | -133 | 9.1683 |
| 35 | -147 | 9.4119 |

- 绘制关系图得

- 思考题

- 光度法测定pH的原理是什么？电极法和光度法测定各自的优缺点是什么？

- 光度法测定pH的原理基于酸碱指示剂的颜色变化与pH值的定量关系。

- 电极法（玻璃电极法）

- 优点：

- (1). 快速响应：实时测量，适合动态监测。

- (2). 宽测量范围：通常覆盖pH 0–14。

- (3). 适用性强：可用于大多数水溶液（包括浑浊或轻微染色的样品）。

- (4). 操作简便：无需显色反应，直接插入样品即可测量。

- 缺点：

- (1). 需频繁校准：电极易受温度、离子强度影响，需定期用标准缓冲液校准。

- (2). 维护复杂：电极膜易污染或老化（如蛋白质吸附、干涸），需定期清洗和保存。

- (3). 干扰因素多：高盐、非水溶剂或强氧化/还原性物质可能影响测量精度。

- 光度法

- 优点：

- (1). 高精度：通过标准曲线校准，测量精度可达±0.01 pH单位。

- (2). 抗干扰强：适用于含悬浮物、有色或浑浊样品（通过选择特定波长避开干扰）。

- (3). 无需电极维护：无电极老化问题，适合长期稳定测量。

- (4). 低成本：一次性比色皿和试剂，适合野外或一次性使用场景。

- 缺点：

- (1). 步骤繁琐：需加入指示剂、显色反应及分光光度计操作，耗时较长。

- (2). 指示剂限制：不同指示剂仅适用于特定pH范围（如酚红适用于pH 6.8–8.4）。

- (3). 试剂依赖性：指示剂可能受溶液中其他成分干扰（如氧化剂、金属离子）。

- (4). 无法实时监测：仅适用于静态样品的单次测量。

- 在河口地区，如果仅考虑物理混合的作用，温度、DIC、TA、pH、pCO2、[H+]几个参数随盐度的变化是否是保守（线性）的？

- 本实验中测定的pH使用的是什么标度？如果换算成其他标度的话，pH值会如何变化？
	是NBS标度

- 若将NBS标度的pH值换算为其他标度（如IUPAC标度或更现代的标准化方法），pH值可能会发生微小变化。这种差异主要源于以下原因：

- 标准缓冲溶液的参考值不同：例如，0.05 mol/kg邻苯二甲酸氢钾溶液在NBS标度下为pH 4.00（25℃），而IUPAC可能根据更精确的活度计算调整为pH 4.01。

- 液接电位和活度系数的处理方式：现代标度可能采用更严格的活度系数模型或改进的液接电位校正方法，导致数值差异（通常为±0.02至0.1 pH单位）