专业：  海洋科学

姓名：

学号：

日期：  2025.4.21

地点：  海工楼

实验报告

课程名称：  海洋天然产物化学实验     指导老师：   徐金钟           成绩：________________

实验名称：  实验室规范操作

一、实验目的与要求

1.了解实验室安全及注意事项

2.了解实验仪器和器材

3.了解常用有机溶剂

二、实验原理与内容

1.学习天然产物化学实验室安全规范

2.认识并整理实验器材

3.认识并整理实验用各种有机溶剂

三、实验设备与材料

1.常用实验器材:

旋转蒸发仪，

循环水多用真空泵，

低温冷却循环泵，

暗箱式紫外分析仪，

GF254薄层色谱硅胶板，

200-300目硅胶

- 常用有机溶剂:

- 甲醇(M，Methanol)，

二氯甲烷(DDichloromethane)，

石油醚(P, Petroleum ether),

乙酸乙酯(E, Ethylacetate)

四、实验结果

用流程图的方式，根据海洋天然产物化学的研究内容描述各设备、器材、溶剂在天然产物化学实验中的作用;

常用有机溶剂的危害性、废液处理及回收方法

1. 甲醇（Methanol）

危害性：

毒性：可通过皮肤、呼吸道吸收，损害中枢神经、视神经，严重导致失明或死亡。

易燃：闪点12℃，蒸气与空气混合易爆炸。

废液处理：

分类收集：单独容器储存，不可与强氧化剂（如浓硫酸）混合。

专业回收：交由危废处理机构焚烧或蒸馏回收。

回收方法：

蒸馏：通过旋转蒸发仪或蒸馏装置回收纯度较高的甲醇，可重复用于非精密实验。

2. 二氯甲烷（Dichloromethane, DCM）

危害性：

致癌性：长期接触可能增加肝癌、肺癌风险。

挥发性：高蒸气压易导致吸入中毒，引起头晕、恶心。

废液处理：

密封储存：避免挥发，使用专用废液桶（含吸附剂如活性炭）。

焚烧处理：需高温焚烧分解生成HCl和CO₂。

回收方法：

蒸馏纯化：通过减压蒸馏回收，去除杂质后可重复用于萃取或清洗。

3. 石油醚（Petroleum Ether）

危害性：

易燃易爆：闪点低（-20℃至-40℃），蒸气遇火源易爆炸。

神经毒性：长期吸入损害神经系统，引起头痛、眩晕。

废液处理：

单独收集：避免与氧化剂、酸类混合。

焚烧或吸附：少量废液可用活性炭吸附后焚烧处理。

回收方法：

分馏：通过分馏装置回收不同馏程的石油醚，需测试极性后复用。

4. 乙酸乙酯（Ethyl Acetate）

危害性：

易燃性：闪点-4℃，蒸气与空气形成爆炸性混合物。

刺激性：对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激性，长期接触可能导致皮炎或中枢神经系统抑制。

环境毒性：对水生生物有毒，需避免直接排放。

废液处理：

分类收集：单独存放于密闭容器，远离氧化剂（如过氧化物）和强酸。

专业处理：通过蒸馏回收或交由危废机构焚烧（生成CO₂和水，需控制燃烧条件）。

回收方法：

减压蒸馏：利用旋转蒸发仪或蒸馏装置回收，纯度较高时可重复用于萃取或色谱洗脱。

脱水处理：若含水分，可加入干燥剂（如无水硫酸钠）后蒸馏。