专业：   海洋科学

姓名：

学号：

日期：   2024.9.14

地点：   海工楼

实验报告

课程名称： 海水分析化学与实验              指导老师： 孙瑜霞    成绩：________________

实验名称： 碱性高锰酸钾——硫代硫酸钠法测定海水中的化学耗氧量

同组学生姓名：   魏元瀚

一、实验目的与要求

1.掌握高锰酸钾——硫代硫酸钠法测定海水化学耗氧量的原理及实验操作；

2.了解此法的实验条件及误差来源

二、实验原理与内容

在碱性条件下，用一定量的高锰酸钾溶液，将海水中的还原物质氧化，然后在酸性条件下，加入过量的碘化钾，将反应后剩余的高锰酸钾和生成的二氧化锰还原，所生成的游离碘，以淀粉为指示剂，用已知浓度的硫代硫酸铵溶液进行滴定，反应式如下：

三、实验设备与材料

1.所需仪器

溶解氧滴定管25cm^3、碘量瓶250ml 3只、自动移液器5ml,1ml各一支、移液管15ml 10ml 各一只、试剂瓶、电热板

- 所需试剂

- 氢氧化钠溶液（25%）、硫酸溶液（1：3）、碘酸钾溶液（0.001667mol/L）、高锰酸钾溶液（0.002mol/L）、硫代硫酸钠（0.01mol/L）、淀粉溶液（0.5%）、固体碘化钾

四、实验方法与步骤

1.硫代硫酸钠溶液的测定

移取15ml标准KIO3溶液于250ml碘量瓶中，加入0.5gKI，加入2ml1：3H2SO4溶液，盖好瓶塞，混匀，加水封口，放暗处两分钟，打开瓶塞，加入50ml蒸馏水，用Na2S2O3溶液滴定至但换首歌，加入1ml0.5%淀粉溶液，继续用Na2S2O3溶液滴定至蓝色刚刚消失为止，记录读数，

- 2.样品的测定：

- 1）量取100ml混匀的水样（两份），于250ml三角瓶中，加入3粒玻璃珠，加1ml25%NaOH溶液，加10mlKMnO4溶液，混匀。

- 2）将三角瓶置于电热板上加热至沸腾，准确沸煮十分钟

- 3）取下三角瓶，冷却至室温，加5ml 1：3H2SO4溶液，加0.5gKI，混匀，放暗处5分钟，用Na2S2O3溶液滴定至淡黄色，加入1ml 0.5%淀粉溶液，继续用Na2S2O3溶液滴定至蓝色刚刚消失为止。记录读数（V2）两次滴定误差小于0.1ml。

- 3.另取100ml重蒸馏水代替水样，按步骤2.1）-2.3）测定分析空白滴定值V1.

- 五、实验结果与分析

最终计算得样品COD为0.596mg/L.比对标准数据可得该批样品COD偏低，即有机物含量少

- 思考题

- 碱性高锰酸钾测定海水COD的局限性

- 对于一些难氧化的有机物，碱性高锰酸钾的氧化能力有限，可能无法将其完全氧化，导致测定结果偏低。

- 决定海水COD浓度的因素及实验条件是什么？

- 因素：水体有机物浓度

- 实验条件：硫代硫酸钠的滴定量

- 测定海水COD为什么要用碱性高锰酸钾法？

- 海水中有氯离子，酸性条件下会被氧化。

- 与重铬酸钾相比，高锰酸钾测定海水COD时具有什么优点和缺点？

- 优点：

- 重铬酸钾具有毒性，使用高锰酸钾测定海水COD更安全

- 高锰酸钾法反应时间更快

- 缺点：

- 高锰酸钾法精度相较重铬酸钾法更低

- 高锰酸钾仅适用于测定常规水体有机物，重铬酸钾可应用于含氯化物、硫化物、硝酸盐等物质的样品。

- 检测限的计算